# Pracovní list – Emil 2

## Jméno:_________________________Třída:_______Datum:__________

## Identifikace součástek

| Označení | Typ součástky | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| DC1 | Souosý napájecí konektor 5,5–2,1 mm | 5V |
| SW1 | Posuvný přepínač (SPDT) | - |
| RT1 | NTC termistor (MF58 103F3950) | 10 kΩ při 25 °C |
| R2 | Fotorezistor (GL5516) | 5–10 kΩ |
| R3 | Rezistor | 1 kΩ |
| C1 | Elektrolytický kondenzátor | 1000 µF / 25 V |
| PB1 | Tlačítko (mechanický spínač) | - |
| D1, D2, D3 | LED dioda (zelená) | - |

## 1. Termistor RT1 (větev RT1–D1)

Zapojení větve: V1 → SW1 → RT1 → V2 → D1 → GND. Termistor RT1 je odpor závislý na teplotě – zde typu NTC.

- Odpojte desku od napájení. Ohmmetrem změřte odpor RT1 při pokojové teplotě.

R(RT1, pokojová teplota) = ____________________ Ω

- Sevřete RT1 mezi prsty (zahřejte jej) a po chvíli měření zopakujte.

R(RT1, zahřátý) = ____________________ Ω

- Popište, jak se odpor termistoru mění s teplotou. Co znamená zkratka NTC?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Připojte napájení a přepněte SW1 do polohy, kdy svítí D1. Změřte úbytek napětí na LED D1.

Uf(D1) = ____________________ V

- Změřte napětí na termistoru RT1.

U(RT1) = ____________________ V

- Z naměřených hodnot vypočítejte proud, který protéká uzlem V2.

Výpočet:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I1 = ____________________ mA
Kontrola: U(RT1) + Uf(D1) ≈ ____________________ V

- Jak teplo ovlivní D1? Popište možné scénáře.

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 2. Fotorezistor R2 (větev R2–D2)

Zapojení větve: V1 → SW1 → LDR1 → V3 → D2 → GND.

- Odpojte desku od napájení. Ohmmetrem změřte odpor R2 při běžném osvětlení místnosti.

R(R2, běžné světlo) = ____________________ Ω

- Zakryjte R2 (prstem nebo tmavou látkou) a měření zopakujte.

R(R2, tma) = ____________________ Ω

- Přisviťte na R2 zblízka svítilnou a měření zopakujte.

R(R2, silné světlo) = ____________________ Ω

- Připojte napájení a přepněte SW1 do polohy, kdy svítí D2. Změřte úbytek napětí na LED D2.

Uf(D2) = ____________________ V

- Změřte napětí na fotorezistoru R2.

U(R2) = ____________________ V

- Z naměřených hodnot vypočítejte proud, který protéká uzlem V3.

Výpočet: ______________________________________________________________________

I2 = ____________________ mA

- Zakryjte R2 rukou a sledujte jas D2. Co pozorujete a proč?

Odpověď: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- Porovnejte chování RT1 a R2. V čem jsou si tyto součástky podobné a v čem se liší?

Odpověď:_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 3. Kondenzátor C1, tlačítko PB1 a větev D3

Zapojení třetí větve: V1 → PB1 → R3 → V4 → D3 → GND.

- Uvolněte tlačítko PB1 a pozorně sledujte LED D3. Zhasne okamžitě? Stopkami změřte, jak dlouho ještě svítí.

t (doba doznívání) = ____________________ s

- Vypočítejte časovou konstantu obvodu τ = R3 × C1 a porovnejte ji s naměřeným časem.

Výpočet: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

τ = ____________________ s

- Vysvětlete, proč D3 po uvolnění tlačítka nezhasne okamžitě. Jakou roli zde hraje C1?

Odpověď:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- C1 je elektrolytický kondenzátor, tedy polarizovaný. Podle čeho poznáte jeho polaritu a co by se stalo při obráceném zapojení?

Odpověď:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 4. LED diody D1–D3

- Ve větvi s D3 je zapojen pevný rezistor R3, ale u D1 a D2 žádný pevný rezistor není. Co v jejich větvích omezuje proud místo něj?

Odpověď:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 5. Výkon a energie

Napájecí napětí desky je U1 = 5 V (konektor DC1). V úloze 1 jste ve větvi s D1 naměřili proud I1 a napětí Uf(D1) a U(RT1).

- Vypočítejte výkon, který se přeměňuje v LED diodě D1: P(D1) = Uf(D1) × I1.

P(D1) = ______________ mW

- Vypočítejte výkon, který se maří na termistoru RT1: P(RT1) = U(RT1) × I1.

P(RT1) = ______________ mW

- Celkový příkon větve je P = U1 × I1. Jakou část z něj tvoří výkon LED? Vypočítejte účinnost větve η = P(D1) / P × 100 %.

P (celkem) = ______________ mW
η = ______________ %

- Energie za čas: Kdyby větev s D1 svítila trvale 1 hodinu, kolik elektrické energie by spotřebovala? Použijte W = P × t (t = 3600 s). Výsledek uveďte v joulech i watthodinách.

W = ______________ J = ______________ Wh

## 6. Souhrnná úloha

- Nakreslete elektrické schéma třetí větve od začátku, tedy V1-PB1-C1-R3-D3-GND

- Sečtěte proudy jednotlivých větví z předchozích úloh a odhadněte celkový proud, který deska odebírá z konektoru DC1.

I(celkem) = ____________________ mA

- Co by se stalo s LED D1, kdyby byl termistor RT1 zkratován (jeho odpor by klesl na 0 Ω)?

Odpověď:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klíč k řešení – pro vyučujícího

## 1. Napájení a přepínač SW1

- U1 ≈ 5 V (dle zdroje obvykle 4,9–5,1 V).

2)–3) V jedné poloze svítí D1 (větev s termistorem RT1), ve druhé D2 (větev s fotorezistorem R2). Pozor: obě LED svítí poměrně slabě – RT1 i R2 mají v klidu odpor v řádu 5–10 kΩ, takže proud je jen kolem 0,3–0,6 mA.

- Ne, současně svítit nemohou. SW1 je přepínač typu SPDT (jeden pól, dvě polohy) – společný vývod je napájen z V1 a přepínač jej připojuje vždy jen k jedné ze dvou větví. Slouží tedy k výběru, který senzor (teplotní nebo světelný) je aktivní.

- Ohmmetr ukáže v každé poloze spojení (≈ 0 Ω) mezi společným vývodem a jedním z krajních; druhý krajní vývod je rozpojen (OL / ∞).

## 2. Termistor RT1 (větev RT1–D1)

- Při pokojové teplotě (25 °C) má MF58 103F3950 jmenovitý odpor 10 kΩ; naměřená hodnota bývá 8–12 kΩ podle teploty v místnosti.

- Po zahřátí prsty (~35 °C) odpor klesne, typicky na 6–7 kΩ. Rozdíl je dobře patrný.

- NTC = Negative Temperature Coefficient, tedy záporný teplotní součinitel: s rostoucí teplotou odpor klesá (opak běžného kovového rezistoru).

- Uf červené LED typicky 1,8–2,2 V.

- U(RT1) ≈ U1 − Uf, tedy orientačně 2,8–3,2 V.

- I1 = U(RT1) / R(RT1) ≈ 3 V / 10 kΩ ≈ 0,3 mA. Kontrola: U(RT1) + Uf(D1) se má blížit naměřenému U1. Proud je zde řádově desetkrát menší než ve větvi s D3, proto D1 svítí slabě.

- Po zahřátí odpor RT1 klesne, proud větví vzroste a D1 se rozsvítí jasněji. Termistor zde funguje zároveň jako čidlo i jako proudový omezovací prvek.

## 3. Fotorezistor R2 (větev R2–D2)

1)–3) Očekávaný trend: při běžném osvětlení řádově jednotky kΩ, ve tmě odpor výrazně vzroste (desítky až stovky kΩ), při silném přisvícení klesne (často pod 1 kΩ). Odpor LDR klesá s rostoucí intenzitou světla.

- Uf červené LED typicky 1,8–2,2 V (stejný typ jako D1 a D3).

- U(R2) ≈ U1 − Uf, tedy orientačně 2,8–3,2 V.

- I2 = U(R2) / R(R2). Při běžném osvětlení (R2 ≈ 5–10 kΩ) vyjde přibližně 0,3–0,6 mA.

- Po zakrytí odpor R2 prudce vzroste, proud klesne a D2 znatelně ztlumí nebo zhasne. Naopak při přisvícení se rozsvítí jasněji.

- Podobnost: obě jsou to rezistory s proměnnou hodnotou řízené fyzikální veličinou, obě zároveň slouží jako proudový omezovací prvek pro svou LED. Rozdíl: RT1 reaguje na teplotu, R2 na intenzitu světla.

## 4. Kondenzátor C1, tlačítko PB1 a větev D3

1)–2) Uvolněné tlačítko: obvod rozpojen, ohmmetr ukáže OL / ∞. Stisknuté: kontakt sepnut, odpor blízký 0 Ω.

- U(R3) ≈ U1 − Uf ≈ 2,8–3,2 V.

- I3 = U(R3) / R3 ≈ 3 V / 1 kΩ ≈ 3 mA. D3 proto svítí výrazně jasněji než D1 a D2.

- D3 nezhasne okamžitě – po uvolnění tlačítka pozvolna slábne a zhasne řádově za 1–3 sekundy (podle typu LED a přesné hodnoty C1).

- τ = R3 × C1 = 1000 Ω × 1000 µF = 1000 × 0,001 F = 1 s. Naměřený čas doznívání bývá řádově srovnatelný s τ (obvykle 1–3 τ), protože LED zhasne, jakmile napětí klesne pod její prahové napětí (~1,8 V).

- Při stisknutém tlačítku se C1 nabije na napájecí napětí. Po uvolnění PB1 je zdroj odpojen, ale nabitý kondenzátor se stává dočasným zdrojem – vybíjí se přes R3 a D3, takže jimi ještě chvíli teče proud a D3 postupně slábne. Rychlost určuje časová konstanta τ = R3 × C1.

- Polaritu poznáme podle světlého pruhu se znaménkem „−” na pouzdře a podle kratšího vývodu (katoda); na DPS je polarita vyznačena potiskem. Při obráceném zapojení elektrolytický kondenzátor nefunguje správně, zahřívá se, může se nafouknout a při vyšším napětí i prasknout či explodovat.

## 5. LED diody D1–D3

- Delší vývod je anoda (+), kratší vývod a plochá strana pouzdra označují katodu (−). Na této desce jsou navíc + a − vyznačeny přímo na potisku DPS.

- Naměřené hodnoty Uf u všech tří LED mají být přibližně stejné (stejný typ červené LED), typicky 1,8–2,2 V.

- Ve větvi D1 plní funkci omezovacího prvku termistor RT1 (10 kΩ) a ve větvi D2 fotorezistor R2 (5–10 kΩ). Oba mají dostatečně vysoký odpor, aby proud udržely v bezpečných mezích – proto zde pevný rezistor není potřeba. Zároveň to znamená, že jas těchto LED se mění podle teploty, resp. osvětlení.

- Omezovací rezistor omezuje proud diodou na bezpečnou hodnotu. Bez něj by proud omezoval jen velmi malý dynamický odpor LED v propustném směru – proud by prudce narostl a diodu okamžitě zničil.

## Výkon a energie

1) P(D1) = Uf(D1) × I1 ≈ 2 V × 0,3 mA ≈ 0,6 mW.

2) P(RT1) = U(RT1) × I1 ≈ 3 V × 0,3 mA ≈ 0,9 mW.

3) P (celkem) = U1 × I1 ≈ 5 V × 0,3 mA = 1,5 mW; η = 0,6 / 1,5 ≈ 40 %. Zbytek (~60 %) se maří jako teplo na termistoru RT1.

4) W = P × t = 0,0015 W × 3600 s ≈ 5,4 J ≈ 0,0015 Wh. Deska je energeticky velmi nenáročná. (Pomůcka: 1 Wh = 3600 J.)

## 6. Souhrnná úloha

- Schéma: V1 (z DC1) → PB1 → uzel, na kterém je paralelně na GND připojen C1 → R3 → V4 → D3 (anoda→katoda) → GND. C1 tedy není v sérii, ale tvoří odbočku na zem – proto může po rozpojení PB1 dodávat proud do zbytku větve.

- I(celkem) = I1 (nebo I2, podle polohy SW1) + I3 ≈ 0,3 mA + 3 mA ≈ 3,3 mA při stisknutém PB1. Vždy je aktivní jen jedna z větví RT1/R2, protože SW1 je přepínač.

- Při zkratovaném RT1 (0 Ω) by ve větvi nezůstal žádný prvek omezující proud – prakticky celé napájecí napětí by se objevilo na D1, proud by prudce narostl (řádově stovky mA, omezeno jen zdrojem) a LED by se okamžitě zničila. Stejný princip jako u LED bez omezovacího rezistoru.