# Pracovní list – Emil 3

## Jméno:_________________________Třída:_______Datum:__________

## Identifikace součástek

| Označení | Typ součástky | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| DC1 | Souosý napájecí konektor 5,5–2,1 mm | 5V |
| D1, D2, D3 | LED dioda (žlutá) | - |
| LDR1 | Fotorezistor (GL5516) | - |
| R1 | Rezistor | ? (viz úloha 2) |
| R2 | Rezistor | 1 kΩ |
| PB1 | Tlačítko (mechanický spínač) | - |
| L1 | Cívka | 2,2 µH |
| TP1–TP4 | Testovací (měřicí) body | - |

## 1. Měření na větvi R2–D3

Na desce je zapojena větev: V1 → R2 → D3 (LED) → GND.

- Multimetrem změřte napětí na konektoru DC1.

U1 = ____________________ V

- Změřte úbytek napětí přímo na LED diodě D3.

Uf = ____________________ V

- Změřte napětí U(R2) přímo na rezistoru R2.

U(R2) = ____________________ V

- Vypočítejte proud, který protéká uzlem V4.

I = ____________________ mA
Kontrola: U(R2) + Uf ≈ ____________________ V

- Bonus – deska odpojená od napájení: multimetrem v režimu “test diody” změřte úbytek napětí na D1 a D2. Porovnejte s D3.

Uf(D1) = ____________________ V
Uf(D2) = ____________________ V

## 2. Neznámý rezistor R1

V technické dokumentaci desky není u rezistoru R1 uvedena jeho hodnota. Určete ji měřením více nezávislými způsoby.

- Připojte desku k napájení. Přepněte multimetr do proudového režimu a jeho hroty přiložte mezi testovací bod TP1 a GND. Odečtěte proud I.

I = ____________________ mA

- Vypočítejte R1 (vnitřní odpor ampérmetru je proti R1 zanedbatelný).

Výpočet:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 (výpočet z TP1) = ____________________ Ω

- Další způsob: propojte ampérmetrem přímo testovací body TP1 a TP2 (vznikne obvod V1 → R1 → D1 → GND). Změřte proud I2 a ověřte, že D1 svítí.

I2 = ____________________ mA

- Změřte úbytek napětí na D1 a dalším způsobem vypočítejte R1.

Výpočet:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 (výpočet z TP1–TP2) = ____________________ Ω

- Odpojte desku od napájení. Ohmmetrem změřte odpor R1 přímo na jeho pájecích ploškách.

R1 = ____________________ Ω

- Porovnejte s úkolem 1. Uveďte možné důvody rozdílu.

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 3. Fotorezistor LDR1

Fotorezistor (LDR) je součástka, jejíž odpor se mění v závislosti na intenzitě dopadajícího světla.

- Změřte odpor LDR1 ohmmetrem při běžném osvětlení místnosti.

R(LDR1, běžné světlo) = ____________________ Ω

- Zakryjte LDR1 (prstem nebo tmavou látkou) a měření zopakujte.

R(LDR1, tma) = ____________________ Ω

- Přisviťte na LDR1 zblízka svítilnou/mobilním telefonem a měření zopakujte.

R(LDR1, silné světlo) = ____________________ Ω

- Uveďte alespoň dva příklady praktického využití fotorezistorů a odůvodněte.

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- Se zapnutým napájením přiložte ampérmetr přímo mezi testovací bod TP3 a GND. Při běžném osvětlení odečtěte proud I.

I = ____________________ mA

- Vypočítejte odpor R(LDR1) a porovnejte s úkolem 1.

Výpočet:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R(LDR1) = ____________________ Ω

- Další způsob: propojte ampérmetrem přímo testovací body TP3 a TP4 (vznikne obvod V1 → LDR1 → D2 → GND). Při běžném osvětlení změřte proud I3 a ověřte, že D2 svítí.

I3 = ____________________ mA

- Změřte úbytek napětí D2 a dalším způsobem vypočítejte R(LDR1).

Výpočet:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R(LDR1, výpočet z TP3–TP4) = ____________________ Ω

## 4. Tlačítko PB1 a cívka L1

- Ohmmetrem změřte odpor mezi vývody tlačítka PB1, když je uvolněné (nestisknuté).

R(PB1, uvolněné) = ____________________ Ω

- Měření zopakujte se stisknutým tlačítkem.

R(PB1, stisknuté) = ____________________ Ω

- Proč po stisknutí tlačítka PB1, přestane svítí LED D3?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

- Co vyjadřuje indukčnost cívky a v jaké jednotce se měří? Jakou hodnotu indukčnosti má cívka L1 na desce?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L1 = ____________________ ____

## 5. LED diody D1–D3

- Prohlédněte si LED diody. Podle čeho poznáme anodu a katodu?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

- Vysvětlete, proč se do série s LED diodou vždy zapojuje omezovací rezistor. Co by se stalo, kdyby v obvodu chyběl?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 6. Souhrnná úloha

- Nakreslete elektrické schéma 3. větve od začátku, tedy V1-R2-D3-L1-PB1-GND

- Sečtěte proudy jednotlivých větví z předchozích úloh a odhadněte celkový proud, který deska odebírá z konektoru DC1.

I(celkem) = ____________________ mA

- Bonus: Jaký je maximální proud napájecího adaptéru. Má dostatečnou rezervu i pro případ, že by byly aktivní všechny větve současně?

Odpověď:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klíč k řešení – pro vyučujícího

## 1. Měření na větvi R2–D3

- U1 by mělo být naměřeno cca 5 V (tolerance dle zdroje, obvykle 4,9–5,1 V).

- Uf červené LED bývá typicky 1,8–2,2 V.

- U(R2) je přibližně U1 − Uf, tedy orientačně 2,8–3,2 V.

- I = U(R2) / R2 ≈ 2,8–3,2 mA. Součet U(R2) + Uf by se měl blížit naměřenému U1 (kontrola konzistence měření).

- D1 a D2 jsou přístupné přes TP2 a TP4; samotné TP2/TP4 vůči GND bez dalšího propojení nemají vlastní zdroj napětí, proud zde zajišťuje jen multimetr v diodovém testu (běžně cca 1 mA), proto se zde neodečítá proud, jen napěťový úbytek. Naměřené hodnoty by měly být blízké D3 (stejný typ červené LED, typicky 1,8–2,2 V). Propojením s TP1 (viz úloha 5–6 v sekci 2) ale reálný proud z V1 protéci může.

## 2. Neznámý rezistor R1

- Naměřený proud I bude záviset na skutečné hodnotě R1 (řádově jednotky mA, protože R1 je patrně podobného řádu jako R2).

- R1 ≈ U1 / I (zjednodušení platí, protože vnitřní odpor ampérmetru v proudovém rozsahu je typicky jen jednotky ohmů až desetiny ohmu, zanedbatelné proti R1 v řádu kΩ).

- Hodnota z úkolu 3 by se měla přibližně shodovat s přímým měřením ohmmetrem z úkolu 1 (v rámci tolerance rezistoru, obvykle ±1–5 %). Možné příčiny rozdílu: vnitřní odpor ampérmetru (byť malý, není nulový), přechodové/kontaktní odpory hrotů na TP1, výrobní tolerance R1.

5)-6) Propojením TP1–TP2 vznikne obvod V1–R1–D1–GND, tedy stejný princip jako R2–D3 v sekci 1. D1 by měla při proudu v řádu jednotek mA viditelně svítit. R1 = (U1 − Uf)/I2, kde Uf ≈ 1,8–2,2 V – výsledek by se měl shodovat s úkoly 1 a 3 v rámci tolerance. Pokud se výrazně liší, zkontrolujte polaritu zapojení ampérmetru a D1 (dioda musí být v propustném směru, jinak neteče prakticky žádný proud).

## 3. Fotorezistor LDR1

Očekávaný trend: ve tmě odpor LDR výrazně vzroste (typicky z jednotek kΩ na desítky až stovky kΩ), při silném přisvícení naopak výrazně klesne (často pod 1 kΩ) – odpor LDR klesá s rostoucí intenzitou světla.

Příklady využití: soumrakové spínače veřejného osvětlení, automatické stmívání displejů, bezpečnostní čidla, expozimetry.

6)-7) Postup je analogický k R1: R(LDR1) ≈ U1 / I naměřeného přes TP3. Hodnota by se měla přibližně shodovat s ohmmetrem naměřeným odporem LDR1 při stejném osvětlení z úkolu 1 (v běžném světle řádově jednotky kΩ).

8)-9) Propojením TP3–TP4 vznikne obvod V1–LDR1–D2–GND, stejný princip jako R1–D1 (sekce 2) a R2–D3 (sekce 1). D2 by měla svítit, jas se bude odvíjet od aktuálního odporu LDR1. R(LDR1) = (U1 − Uf)/I3, kde Uf ≈ 1,8–2,2 V – výsledek by se měl shodovat s úkoly 1 a 7 v rámci tolerance/přesnosti měření. Po zakrytí LDR1 odpor prudce vzroste, proud klesne a D2 znatelně ztlumí nebo zhasne (ukazuje LDR1 jako proudově řídicí prvek pro LED v reálném provozu).

## 4. Tlačítko PB1 a cívka L1

Nestisknuté tlačítko: obvod rozpojen, ohmmetr ukáže nekonečný odpor (přerušený obvod/OL). Stisknuté tlačítko: kontakt sepnutý, odpor by se měl blížit 0 Ω.

Stejnosměrný odpor cívky L1 by měl být velmi nízký (typicky zlomky až jednotky ohmů) – odpor vodiče cívky nesouvisí s indukčností, ta popisuje schopnost cívky bránit změnám proudu pomocí magnetického pole, nikoli velikost jejího ohmického odporu.

Indukčnost vyjadřuje schopnost cívky vytvářet magnetické pole a bránit změnám procházejícího proudu; jednotka je henry [H]. L1 = 2,2 µH.

## 5. LED diody D1–D3

Polarita: delší vývod / plochá strana pouzdra označuje katodu nebo anodu podle konkrétního typu pouzdra (u této desky jsou + a − piny vyznačeny přímo na potisku DPS).

Naměřené hodnoty Uf u D1, D2, D3 by měly být přibližně stejné (stejný typ LED), typicky 1,8–2,2 V.

Při zapojení v závěrném směru LED nesvítí (v běžném rozsahu napětí neprochází proud; při překročení průrazného napětí by mohla být zničena).

Omezovací rezistor omezuje proud tekoucí diodou na bezpečnou hodnotu – bez něj by proud byl omezen jen malým vnitřním odporem LED a dioda by se okamžitě zničila.

## 6. Souhrnná úloha

Schéma: DC1(+) — R2 — D3(anoda) — D3(katoda) — GND — DC1(−), tedy jednoduchý sériový obvod zdroj–rezistor–dioda.

Odhad celkového proudu = I(R2-D3) + I(R1) + I(LDR1) z předchozích úloh (řádově jednotky mA – větev LDR1 se může výrazně lišit podle osvětlení, použijte hodnotu naměřenou při běžném osvětlení). Připomeňte, že větev TP2/TP4 (D1, D2) se do součtu nezapočítává – tou při běžném provozu neteče žádný proud z V1. Adaptér by měl mít proudovou rezervu nad tímto odhadem.